Příloha ke smlouvě o umístění zařízení podle § 51 Občanského zákoníku

uzavřené mezi

Majitelem objektu:

a

Tato příloha je součástí Smlouvy o umístění zařízení podle § 51 Občanského zákoníku  uzavřené mezi majitelem objektu a provozovatelem (o.s. UNHfree.net)

# 1. PŘEDMĚT

Technická dokumentace projektu výstavby optických rozvodů v řadových domech ulice U Dráhy v obci Chýně.

2. REALIZACE

Přívod konektivity pro daný objekt, jakožto i pro ostatní objekty, bude realizován elektricky nevodivým optickým kabelem RISER FTTH 24 vl.. Tento kabel bude pomocí sponek přichycen v prostorách půdy ke krovům. Ze samotného kabelu budou realizovány odbočky 3mm mikro trubičkou do plechových rozvaděčů (30x30x10 cm) umístěných na půdě poblíž el. zásuvky a stávajícího ethernetového kabelu vedoucího do uzlu v přízemí budovy.

Optický kabel do domu vstoupí ve směru od budovy č.p. 325 *:

- průvrtem skrz přilehlé stěny budov

- mezerami mezi latěmi a střešní krytinou v přilehlé části budov

- dle rozhodnutí obyvatel sousedního domu

- stávající trasou

Optický kabel dům opustí ve směru od budovy č.p. 325 *:

- průvrtem skrz přilehlé stěny budov

- mezerami mezi latěmi a střešní krytinou

- dle rozhodnutí obyvatel sousedního domu

- stávající trasou

Obsahem optického rozvaděče bude optometalický převodník, kazeta pro uložení optických svárů a IEEE 802.3af POE splitter pro napájení rozbočovače umístěného v uzlu ethernetových rozvodů v přízemí budovy. Napájení aktivních prvků bude realizováno z el. zásuvky umístěné na půdě. Příkon aktivních prvků nepřesáhne 20 W.

Připojení jednotlivých uživatelů bude realizováno z uzlu umístěného přízemí budovy, prostřednictvím stávajících ethernetových rozvodů. Toto místo je uzlem ethernetových kabelů směřujících do všech bytů budovy.

Po dokončení instalce bude provedeno měření dostupnosti připojení k internetu na účastnickým zásuvkách. Toto měření bude spočívat v měření dostupnosti ICMP na server https://www.google.cz/ 64, 512, 1500 bytes. Dále bude provedeno měření rychlosti připojení – upstream a downstrem vůči serveru http://speedmeter.internetprovsechny.cz/ . Výstuprm tohoto měření bude protokol.

V			dne:

…………………………………….				……………………………………

majitel objektu					          provozovatel zařízení

*	Označte vhodnou ospověď.